医疗设备采购

谈判采购文件

项目编号：2019019

日期：2019年7月

第一章  冷库监测系统及第三方检测服务需求一览表

说明：

- 本表中的品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，竞标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

- 本表中参考品牌型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或竞标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能（配置）同时填写竞标报价单和技术规格偏离表。

- 凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，竞标人应在竞标报价中将其标配参数详列明，否则该竞标无效。

四、打“★”标记的条款为重要技术指标，如果带“★”标记的条款有一个或者一个以上不满足要求则竞标无效。非带“★”参数有两个或者两个以上不满足要求则竞标无效。

| 货物 名称 | 数量 单位 | 技术参数及性能配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 冷库监测系统（包含一套第三方检测服务） | 1套 | 有线温湿度采集器系统 1.自带温湿度一体传感器及液晶显示、内置蜂鸣报警及数据记录功能 2.温湿度传感器采用瑞士进口原装高精度传感器，出具原厂进口授权文件并加盖公章。 3.要求温度: -40℃～100℃，精度±0.3℃。 湿度: 0～100 %RH，精度湿度: ±3 % RH 4.双重供电功能：内置可充电锂电池加外接12BV电源适配器供电功能，在外接电源功能的情况下优先外接电源供电，锂电池电量不消耗。 5. 实时采集温度数据，采集间隔达到MS级，响应快。 ★6.采集器须可独立在线设置采集器唯一地址，更方便安装及更好的管理设备。 ★7.液晶显示，在线同屏同时显示温度、湿度数据，实时时钟，报警等信息，现场实时温湿度环境一目了然； 8.设备本身具有数据存储功能，在电脑关闭或温湿度监测软件没有开的情况下，温湿度采集器仍然自动保存数据，在需要时可以通过温湿度监测软件下载调取设备内部存储的数据到电脑，以符合药监局每天都有数据的要求。（软件未开温湿度数据不会丢失） 9.内置蜂鸣和光线报警功能，用户可以根据实际需要任意设置报警的上下限. ★10.采用RJ45接口及POE供电，大大节约布线及安装成本，维护更简单。 ★11.系统可集中报警，任一点位异常可以多种报警形式，有变色、音响、声光、短信、断电、短线、邮件报警。 12.用户可以通过数据管理软件设置温湿度采集器参数、显示状态、状态开关等 13.利用软件可查看分析历史数据、最大最小平均值、报警记录、曲线，可将图表或报表存档、打印出来； 14.软件具有数据备份、权限管理功能。 |
| 冷库第三方检测 | 4套 | ★1.检测公司有相关部门认可的检测资质。 ★2.出具食品药品监督局和质量监督部门认可检测报告。 |

商务要求：

一、售后服务要求：

（一）按厂家承诺进行；

（二）免费送货上门，免费安装调试合格，派出有相应资格的技术工程师到达现场负责设备安装调试，采购人不需要添加额外设备直至正常使用；

（三）具有良好的售后维修保障体系，按故障通知后2小时内作出有效回应，质保期内48小时内到达现场提供服务。

（四）由于冷库每年都需要进行第三方检测服务1次，现购买4套第三方检测，检测之后30天之内出具检测报告给我院。

二、质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期不少于1年。保修期内出现故障，需派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用。

三、交货期：自合同签订之日起30个日历日内安装且调试完成并通过验收。除第三方检测报告外，逾期交货的，采购人有权拒绝验收并取消成交供应商资格，所造成的一切损失由成交供应商负责；交货地点：采购人指定地点。

四、项目预算人民币柒万玖仟元整（￥79000）。所投产品总报价超出预算的将导致竞标无效。

五、付款条件：双方协商并在合同中明确。

六、安装调试及技术服务（含培训）要求：

安装调试：成交供应商货物运输到指定地点后，成交供应商应派专业技术人员对设备进行安装调试，如此期间发生的货物损毁或影响使用的情况由成交供应商负责更换同型号同规格的产品，产生的一切费用由成交供应商承担

培训：设备安装完成后，成交供应商需现场培训使用科室相关人员熟练掌握使用设备。时间、地点由采购人安排。

七、成交供应商提交的竞标产品必须是全新且没有使用过的，品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，采购人有权拒收该货物，成交供应商愿意更换货物但逾期交货的，按竞标逾期交货处理。成交供应商拒绝更换货物的，采购人可单方面解除合同，并有权要求乙方赔偿经济损失。

八、竞标报价含货物、随配附件、备品备件、工具的设计、制造、包装、运输、装卸、保险、调试、验收、人员培训和安装材料、项目的施工与安装的各种费用和售后服务、税金、合理利润及其他所有成本费用的总和。采购方无须支付中标价格以外的任何费用。

九、竞标人需书面承诺所投标产品不会发生任何的知识产权或经营权的纠纷。竞标人所投产品在设计开发中若采用第三方技术或第三方中间件，请在竞标报价表中明确列出（单独列出，但需计入投标总价），否则用户将不承担该项费用。竞标人需书面承诺采购方免受第三方提出侵犯其著作权、专利权、商标权或设计权的纠纷。

十、投标时必须提供投标产品的彩页或技术说明书（体现关键参数指标），当投标文件提供的设备性能参数与所提供产品彩页或技术说明中的性能参数不符合时，以后者为准。

第二章

钦州市第二人民医院

谈判采购响应文件格式

一、谈判采购响应文件外包装封面及谈判采购响应文件封面格式

（一）谈判采购响应文件的外包装封面格式：

谈判采购响应文件

采购项目名称：

采购项目编号：

竞标人名称：

竞标人地址：

在×年×月×日×时×分前不得启封（开标时才能启封）

（二）竞标文件封面格式：

正/副 本

谈判采购响应文件

项目名称：

项目编号：

竞标人：

法定代表人或其委托代理人：

日期：         年     月     日

目   录

一、价格文件.................................................................................第   页

报价表...................................................................................第   页

二、商务技术文件.........................................................................第   页

（一）竞标函.................................................................................第   页

（二）供货清单.................................................................第   页

（三）技术响应偏离情况说明表..................................................第   页

（四）竞标人售后服务承诺书.....................................................第   页

（五）竞标人资格证明文件.........................................................第   页

（六）货物合格和符合竞争性谈判采购文件规定的证明文件....第  页

一、价格文件

谈  判  采  购  报  价  表

采购项目编号:

采购项目名称:

| 序号 | 货物名称 | 品牌、型号规格 | 数量① | 单位 | 技术参数及性能配置 | 单价② | 单项合价 （元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用期： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位；

2.总报价指设备金额、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点的各种费用、装卸费、搬运费、安装及相关材料费、调试费、软件费、检验费、培训费、售后服务、税金、利息、环境还原恢复及其它所有成本费用的总和。

法定代表人或法定代表人授权代表（签字）:

谈判供应商名称（签章）：

年     月     日

二、商务技术文件

（一）竞 标 函（谈判书）

钦州市第二人民医院：

依据贵方（项目名称/项目编号）项目政府采购的谈判邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表谈判供应商（谈判供应商名称、地址）提交下述谈判采购响应文件（价格文件、商务技术文件）正本一份、副本 两 份。

1. 报价表；

2. 技术响应偏离情况说明表；

3. 售后服务承诺书；

4. 资格证明文件；

5. 货物合格和符合谈判文件规定的证明文件；

在此，授权代表宣布同意如下：

1. 将按谈判采购文件的约定履行合同责任和义务；

2. 已详细审查全部谈判采购文件，包括 （补遗文件） ；我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力；

3. 同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料；

4. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

电话/传真：                         电子函件：

日期：      年   月    日

谈判供应商或法定代表人授权代表签字：

谈判供应商名称（签章）：

开户银行：                        帐号：

- 供 货 清 单

采购项目编号：

采购项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 主要规格型号 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

说明：1、提供所投设备详细的供货范围，包括主机、主要配件及生产厂家、软件系统、备品备件等。

2、各项货物详细技术性能应另页描述。

法定代表人或法定代表人授权代表签字：

谈判供应商名称（签章）：

年   月   日

（三）技术响应偏离情况说明表

采购项目编号:

采购项目名称:

| 序号 | 谈判采购文件要求 | 谈判响应文件具体响应 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：应对照谈判采购文件“第一章  采购项目需求”，逐条说明所提供货物和服务已对谈判采购文件要求的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的响应和偏离。特别对有具体参数要求的指标，竞标人必须提供所供设备的具体参数值。

谈判供应商名称（盖章）：

年    月    日

（四）竞标人售后服务承诺书

（由竞标人就《货物需求一览表》售后服务及要求自行填写）

谈判供应商名称（盖章）：

年    月    日

（五）竞标人资格证明文件

（按照采购公告要求提供，并相应添加目录，以便查找）

法定代表人授权委托书

钦州市第二人民医院：

兹授权      同志为我公司参加贵单位组织的 （项目名称、项目编号）谈判采购活动的竞标代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从      年    月   日起至      年    月    日止。

授权单位（签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：        年      月      日

附：被授权人身份证（复印件）

（六）货物合格和符合竞争性谈判采购文件规定的证明文件

（按照采购公告要求提供，并相应添加目录，以便查找）

产品质量保证书

致               ：

我公司在此向贵方承诺：

我方参与谈判的                项目（编号：                ），一旦成交，我方保证按照谈判文件和谈判响应文件的要求提供合格的产品，如出现弄虚作假，包括掺杂、掺假、以假充真、以次充好、以不合格产品冒充合格产品的，我方愿按《政府采购法》、《合同法》、《产品质量法》、《消费者权益保护法》等法律法规规定，承担相应的经济责任和法律责任。

谈判供应商（章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期

近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函

致： 钦州市第二人民医院

我单位近三年在经营活动中没有重大违法记录（包括：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业，吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），特此声明。

若贵方在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的谈判，并承担因此引起的一切后果。

谈判供应商名称（公章）：

法定代表人或委托代理人签名：

日期：   2019年     月    日

第三章    评分标准

评标原则、评标办法和成交标准

- 评标原则

（一）谈判小组构成：本采购项目的谈判小组分别从院内招标采购专家库抽取的专家和项目使用部门（科室）代表等三人以上单数组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。1名为使用部门（科室）评委，2名评委均从专家库抽取。

（二）评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

（三）谈判小组以谈判采购文件、竞标文件为评标依据，本项目评标办法采用最低评标价法。

（四）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），投标单位认定为小型和微型企业的（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准），并提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物的（不包括使用大型企业注册商标的货物），对投标价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标价×（1-6%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=投标价。

（五）投标企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

二、确定成交供应商

（一）谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高顺序提出 3 名以上（含 3 家）成交候选人，若最后报价相同时，则以质量优劣进行排序；若质量仍相同时，则以交货工期从短到长进行排序；若仍相同时，则以少数服从多数原则由谈判小组集体决定。

（二）采购单位应当确定谈判小组推荐排名第一的竞标人为成交供应商；排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商；第二成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，以此类推。

（三）谈判小组认为某投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明；谈判供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，谈判小组可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。

（三）成交价即为中标价。